Projekteerimistingimuste eelnõu

Kiltri tee 2, Rohuküla, Haapsalu, Läänemaa

- Projekteeritavate ehitiste kasutamise otstarbed: elamu (kood 11101) vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51.

- 4293m2 pindalaga hoonestamata elamumaa sihtotstarbega Kiltri tee 2 kinnistul (katastritunnus 67401:001:0171) kehtib riigimaantee nr.16120 (Paralepa Tee lõik Ungru oja-Ungru loss) äärse elamukvartali detailplaneering, kehtestatud Ridala Volikogu 28.02.2013 otsusega nr 243.

- Projekteerimistingimustega suurendatakse planeeringuga määratud hoonestusala pinda 410m2 10%, mis on 451m2 ja nihutatakse hoonestusala asukohta. Planeeringuga määrati hoonestusala kauguseks Paralepa teest 50m. Riigitee 16120 Paralepa tee kaitsevöönd on 30m riigitee sõiduraja välimisest servast. Projekteerimistingimustega määratakse hoonestusala kauguseks Paralepa teest 36m maantee välimisest sõidureast. Hoonestusala kaugust  Kiltri tee poolsest piirist nihutatakse 18meetrile (planeeringus 10m). Hoonestusala kaugus naaberkinnistu Kiltri tee 4 piirist on jätkuvalt 5m.

Tingimustega määratud hoonestusala kuju on kompaktsem ja paremini hoonestatav kui planeeringuga määratud kolmnurkne hoonestusala.

- Vastavalt detailplaneeringule on ehitisealune pind jätkuvalt 200 m2.

- Elamu lubatud suurim kõrgus maapinnast on jätkuvalt 8m.

- Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused:

- katusekaldenurk on planeeringus 30-45 kraadi;

- planeeringus määratud katusetüüp – viilkatus, kelpkatus;

- katusekate – plekk, katusekivi;

- välisviimistlus soovituslikult puit, krohv jms, lubatud on palkhoone ehitus vastavalt Ridala valla üldplaneeringu seletuskirja p 3.3 lk 36; välisviimistluse materjalid ja värvitoonid määrata projektiga;

- ehitiste kõrguslik sidumine +-0.00 määrata projektiga;

- sademevete hoonetest eemale juhtimine lahendada projektiga;

- elamu küte ja ventilatsioon projekteerija lahendada; projekteeritud elamu ehitusprojekt peab sisaldama hoone sisekliima tagamise nõudeid, tegelikku energiatarbimist, energiavajadust ja energiamärgise vormi vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määrusele nr 55. Energiamärgis ja sellega seotud andmed kanda märgise väljaandja poolt ehitisregistrisse.

- Krundi haljastus ja heakord – lahendada projektiga hoonete ja rajatiste lähiümbruse heakord (anda pinnakatted, õueala valgustus); lahendada olemprügi kogumine.

- Liikluskorraldus – juurdepääs kinnistule - mahasõit 16120  Paralepa teelt; parkimine lahendada krundisiseselt.

- Ehitusuuringud – ehitusgeodeetiline uurimustöö (topo-geodeetiline alusplaan) hoonestusala kohta.

- Ehitusprojekt kooskõlastatakse Maanteeametiga.