Projekteerimistingimuste eelnõu

Metsa tn 61, Haapsalu linn, Lääne maakond:

- Projekteeritava hoone kasutamise otstarve: ridaelamu (kood 11102) vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51.

- 1680m2 pindalaga hoonestamata elamumaa kinnistul Metsa tn 61 (katastritunnus 18301:008:0070) kehtib Metsa tn 61 detailplaneering, mis on kehtestatud Haapsalu Linnavalitsuse 07.01.2009 korraldusega nr 4.

Kinnistu asub Haapsalu linna üldplaneeringus määratud pere- ja ridaelamute, kuni  kahekorruseliste korterelamute maa-alal.

Käesolevate tingimustega ei muudeta kinnistul kehtivat ehitusõigust, vaid täpsustatakse detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid hoonestustingimusi alljärgnevalt:

- kaheksa korteriga korterelamu asemele lubatakse projekteerida kuni 6 boksiga ridaelamu;

- hoonestusala nihutatakse 2m võrra kaugemale Metsa 59 elamukrundi piirist (7m piirist);

- hoonestusala nihutatakse 2,3m võrra Haava tänava poole (2,7m piirist); hoone põhimaht jääb endiselt tänava ehitusjoonele;

- katusekallet suurendatakse 5 kraadi võrra (katusekalle 0 kuni 15 kraadi);

- Ehitusõigus:

- krundi kasutusotstarve – elamumaa;

- hoonete lubatud suurim arv - 1 elamu;

- hoonete lubatud suurim ehitisealune pind –  500m2;

- hoonete lubatud suurim kõrgus - +10.67m, mis vastab planeeringus Balti 1977 kõrgussüsteemis määratud absoluutkõrgusele + 10,45m.

Detailplaneeringuga oli määratud elamu suurim lubatud kõrgus absoluutkõrgusega lähtuvalt Kroonlinna 0-st. Kasutusele on võetud kõrgussüsteem, mille aluseks on Amsterdami 0 kõrgus mida loeti

- Hoonete asukoht krundil: hoone põhimahu ehitusjoon on 5m Haava tänava äärsest ja 9,5m Metsa tänava äärsest kinnistu piirist. Elamut liigendavad rõdud, sissepääsude esised varikatused, ühekorruselised abiruumide mahud võivad paikneda kuni 2,7m piirist.

- ARHITEKTUURSED JA EHITUSLIKUD TINGIMUSED:

- korruselisus – kuni kaks korrust; fassaad liigendada rõdude, niššide, varjualuste,

tagasiastete jmt arhitektuursete elementidega;

- katusetüübid - viilkatus, kaldkatus, lamekatus;

- katusekalle 0-15 kraadi;

- elamu põhimahu harjajoon paralleelne kas Metsa või Haava tänavaga;

- katusekate – plekk, kivi, rullmaterjal vms;

- välisviimistlus puit, krohv;  välisviimistluse materjalid ja värvitoonid (heledad toonid) määrata projektiga;

- avatäited – lahendada projektiga;

- kõrguslik sidumine +-0.00= (kõrgusmärk) määrata projektiga;

-  vertikaalplaneerimine - võib kavandada hoone lähiümbruse maapinna

mõningast tõstmist; sademevett ei ole lubatud lasta valguda

naaberkinnistutele;

- elektriliitumine – taotleda tehnilised tingimused Imatra Elekter AS-ilt;

- veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimiseks taotleda vastavad tehnilised

tingimused AS Haapsalu Veevärk-ilt.

- elamu küte ja ventilatsioon projekteerija lahendada;

- projekteeritud elamu ehitusprojekt peab sisaldama hoone sisekliima tagamise

nõudeid, tegelikku energiatarbimist, energiavajadust ja energiamärgise vormi

vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määrusele nr 55.

Energiamärgis ja sellega seotud andmed kanda märgise väljaandja poolt

ehitisregistrisse.

- tulepüsivusklass – TP3.

- HALJASTUS JA HEAKORD – lahendada projektiga s.h. anda pinnakatted, välisvalgustus, haljastus (s.h. istutatav, maha võetavad ja säilitatav kõrghaljastus).

Vastavalt planeeringule:

- säilitada Metsa tänava äärses heas seisukorras kõrghaljastus;

- rajada vabakujuline hekk krundi põhjaossa ja kaguossa naaberkinnistute piiri äärde (soovitavalt torkav kuusk, serbia kuusk v korea nulg vms).

Lahendada olmeprügi kogumine, jäätmekonteinerid ümbritseda piirde ja varikatusega.

- PIIRDED – Metsa 59 ja Haava 13 kruntide piirile rajada vastavalt detailplaneeringule: sokliga metall- või puitpiire maksimaalse kõrgusega 1,3m; piirde läbipaistvus > 30%.

- LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE – juurdepääsud kinnistule nii jalakäijatele kui sõidukitele Haava tänavalt;

Parkimiskohtade arv vastavalt korterite arvule, minimaalselt 1koht korteri kohta,

soovitavalt lisa kohad kinnistul (murukivi kattega).

Vastavalt planeeringule on lubatud projekteerida osa parkimisalast linnale

kuuluvale tänavamaale. Maakasutuse osas sõlmitakse linnaga vastav leping.

- EHITUSUURINGUD – koostada ehitusgeodeetiline uurimustöö (topo-geodeetiline alusplaan).